mqtt的通信端口1883，数据格式json

- /agv/{deviceId}/state              AGV 上报状态

- /agv/{deviceId}/order             给指定 AGV 下发任务

- /agv/{deviceId}/instantActions     下发紧急控制（暂停/继续/取消）

- /agv/{deviceId}/visualization       可选调试信息

- /agv/{deviceId}/order

下发：server->app

| 命令 | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| { "header": { "version": "2.0.0", "deviceId": "AGV001", "messageId": "msg_123456789" }, "order":{ "orderId": "order_987654321", "nodes":[ { "nodeid":"012", "taskinfo":{ "type":"agvmove", "position_x":0.01, "position_y":0.02, "position_z":0.07, "orientation_x":0.02, "orientation_y":0.03, "orientation_z":0.04, "orientation_w":0.04, "movestyle":0, "movecontinuity":0.5 } }, { "nodeid":"013", "taskinfo":{ "type":"agvinsert" } }, { "nodeid":"014", "taskinfo":{ "type":"agvput", "putnum":9, "putstyle":1, "putposition":"L" } }, { "nodeid":"015", "taskinfo":{ "type":"agvaction", "action":"armup" } } ] } } | 字段 | 格式 | 定义 |
|  | [header][version] | string | agv控制软件版本 |
|  | [header][deviceId] | string | agv设备ID |
|  | [header][messageId] | string | agv通信消息ID |
|  | [order][orderId] | string | 下发任务总ID |
|  | [order][nodes][nodeid] | string | 下发任务单个step ID |
|  | [order][nodes][taskinfo] | json | 下发任务数组，包含type以及其他信息 当type==agvmove "position_x":0.01, "position_y":0.02, "position_z":0.07, "orientation_x":0.02, "orientation_y":0.03, "orientation_z":0.04, "orientation_w":0.04, "movestyle":0, "movecontinuity":0.5 坐标根据具体内容更改 movestyle表示移动方式 "movecontinuity"表示移动连续性，达到某个点的x距离的时候直接移动到下一个点 当type==agvinsert 当type==agvput "putnum":9 根据具体内容更改 "putposition":有L、R、M三种，表示左、右、中 "putstyle":放货方式，0表示默认方式，1表示放货最后一排中间方式，2表示横着放货 当type==agvaction 表示agv执行动作，包含如下的动作： armup :叉车臂上升 armdown :叉车臂下降 |

- /agv/{deviceId}/state

命令： app->server

| 命令 | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| { "header": { "version": "2.0.0", "deviceId": "AGV001", "messageId": "msg_123456789" }, "information": { "agvPosition": { "position": { "position_x":0.01, "position_y":0.02, "position_z":0.07, "orientation_x":0.02, "orientation_y":0.03, "orientation_z":0.04, "orientation_w":0.04 }, "mapId": "factory_floor_01", "positionInitialized": true, "localizationScore": 0.95, "costmap_png":"ICAgn0=" }, "velocity": { "vx": 0.5, "vy": 0.0, "omega": 0.1 }, "batteryState": { "batteryPower": 0.85, "batteryVoltage": 48.2 }, "motor_fault": { "motor1":false, "motor2":false, "motor3":false, "motor4":false, "motor5":false, "motor6":false, "motor7":false }, "error_code": { "agvmove":0, "agvinsert":0, "agvput":0, "agvaction":0, "camera_status":"null" }, "IO_status": { "emergency_stop":true } }, "orderState": { "orderId": "order_987654321", "nodes":[ { "nodeid":"012", "nodestatus":"ACTIVE", "retinfo":{ "errormsg":"" } }, { "nodeid":"013", "nodestatus":"WAITING", "retinfo":{ "errormsg":"" } }, { "nodeid":"014", "nodestatus":"FINISHED", "retinfo":{ "errormsg":"", "putmsg":{ "position": { "position_x": -7.3761, "position_y": 5.7960, "position_z": -1.3436, "orientation_x": -0.0071, "orientation_y": -0.0092, "orientation_z": 0.3024, "orientation_w": -0.9534 } } } } ] } } | 字段 | 格式 | 定义 |
|  | [header][version] | string | agv控制软件版本 |
|  | [header][deviceId] | string | agv设备ID |
|  | [header][messageId] | string | agv通信消息ID |
|  | [information][agvPosition][position] | string | agv在当前地图下的坐标 |
|  | [information][agvPosition][mapId] | string | agv当前使用的地图文件 |
|  | [information][agvPosition][positionInitialized] | bool | agv定位是否初始化，为false的时候不允许发送任务，正常为true |
|  | [information][agvPosition][localizationScore] | float | agv定位置信度 |
|  | [information][agvPosition][costmap_png] | string | 100x100像素的png灰度图片base64 |
|  | [information][velocity] | json | 速度信息 vx：前进速度 vy：横移速度 omega：旋转速度 |
|  | [information][batteryState] | json | 电量信息 batteryPower：电池电量百分比 batteryVoltage：电池电压 |
|  | [information][motor_fault] | json | 电机过载状态 motor1-7,当true表示过载需要复位，当false表示正常 |
|  | [information][error_code] | json | 现有4个任务的实时错误码 |
|  | [information][error_code][camera_status] | string | 表示相机传感器状态实时监控： 正常时为"null" 异常时为"b,ar,al",按，分割，表示多个相机传感器异常 其中含义如下： "a"后边相机、"b"前边相机、"l"左边相机、"r"右边相机、"al"左后方相机、"ar"右后方相机、"m"插货相机 |
|  | [information][IO_status][emergency_stop] | bool | true为按下急停按钮 false为释放急停按钮 |
|  | [orderState][orderId] | string | 下发的任务总ID |
|  | [orderState][nodes] | jsonarray | 任务数组执行状态： nodeid：任务单步id nodestatus：任务状态 retinfo：任务返回信息 所有任务有3个状态： WAITING：等待中 FINISHED：结束 ACTIVE：运行中 当任务为放货任务时： 放货成功后会将放货的坐标发送上报 |

- /agv/{deviceId}/instantActions

命令： server->app

| 命令 | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| { "header": { "version": "2.0.0", "deviceId": "AGV001", "messageId": "msg_123456789" }, "instantActions":{ "type":"orderdelete", "taskinfo":{ "orderId":"", "nodes":[ { "nodeid":"013", "taskinfo":{ "type":"agvinsert" } }, { "nodeid":"014", "taskinfo":{ "type":"agvput", "putnum":9, "putposition":"L" } } ] } } } | 字段 | 格式 | 定义 |
|  | [header][version] | string | agv控制软件版本 |
|  | [header][deviceId] | string | agv设备ID |
|  | [header][messageId] | string | agv通信消息ID |
|  | [instantActions][type] | string | 任务类型包含如下： orderdelete：删除总任务 nodedelete：删除节点任务 |
|  | [instantActions][taskinfo] | json | 任务信息：同/agv/{deviceId}/order |

- /agv/{deviceId}/visualization

命令： server->app

| 命令 | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| { "header": { "version": "2.0.0", "deviceId": "AGV001", "messageId": "msg_123456789" }, "visualization":{ "type":"initialpose", "taskinfo":{ } } } | 字段 | 格式 | 定义 |
|  | [header][version] | string | agv控制软件版本 |
|  | [header][deviceId] | string | agv设备ID |
|  | [header][messageId] | string | agv通信消息ID |
|  | [visualization][type] | string | 任务类型包含如下： initialpose，首次重定位 reinitialpose，运行中重定位 reseterrorcode，重置错误码 resetmotor：重置电机 |
|  | [visualization][taskinfo] | json | 当type为initialpose内容如下： { "position_x":0.01, "position_y":0.02, "position_z":0.07, "orientation_x":0.02, "orientation_y":0.03, "orientation_z":0.04, "orientation_w":0.04 } 当type为reinitialpose内容如下： {} 当type为reseterrorcode内容如下： { "task":"agvput", "errorcode":0 } 详解： task：为agvmove¦agvinster¦agvput errorcode：为0 当type为resetmotor内容如下： { "motornum":1 "resetmode":0 } 详解： motornum：为电机的序号 resetmode:复位模式0 |